Администрация

муниципального образования

Васильевский сельсовет

Саракташского района

Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.05.2016 г. № 47-п

с. Васильевка

О внесении дополнений в постановление

администрации Васильевского сельсовета

от 21.01.2014 года № 9-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

1. Дополнить схему водоснабжения и водоотведения Васильевского сельсовета текстовой частью согласно приложения.

2. Настоящее постановление обнародовать на территории сельсовета и разместить на официальном сайте Васильевского сельсовета.

Глава сельсовета                                                                             А.С.Якимов

Разослано: администрации МО Саракташский район, прокуратуре района, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

Васильевского сельсовета

от 18.05.2016 года № 47-п

Введение

Проектирование систем водоснабжения муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги  по водоснабжению основан на прогнозировании развития сельсовета, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом застройки сельсовета.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих  элементов комплекса водопроводных очистных  сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок  по водоснабжению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования, а так же трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства сельсовета принята  практика составления перспективных схем водоснабжения поселения.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учетом перспективного развития, структуры баланса водопотребления сельсовета, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического  сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения МО Васильевский сельсовет Саракташского района до 2025 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ "О водоснабжении и  водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений  в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения, а также Генеральный план сельсовета.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план сельсовета;

- программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельсовета на 2014-2020 гг";

- проектная и исполнительная документация по сетям водоснабжения. насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

Краткая характеристика сетей водоснабжения муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района

В селах Васильевка, Кульчумово, Новоселки и Покурлей водоснабжением население обеспечивается от существующих в этих селах водопроводных сетей, имеющих артезианские скважины и водонапорные  башни.

Водонапорные сети также имеют пожарные гидранты, которые обеспечивают заправку пожарных машин водой.

В селах Татарский Саракташ и Райманово водопроводных сетей нет. Водоснабжением население обеспечивается индивидуальными скважинами, пробуренными домовладельцами в своих дворах.

Обслуживание водопроводных сетей в селах Васильевка, Новоселки и Покурлей  производит ООО "Водоканал", в селе Кульчумово - ООО "Теплосеть".

Степень износа водопроводных сетей в селах Васильевка, Новоселки и Покурлей составляет от 60% до 80%.

В селе Кульчумово в 2011-2013 годах проведен капитальный ремонт водопроводных сетей и пробурена новая скважина.

Общая протяженность водопроводных сетей в МО составляет 21,5 км, в том числе с.Васильевка -13,5 км, с.Кульчумово - 5,0 км, с.Новоселки -2,5 км, с.Покурлей -1,5 км.

Дебит скважины на всех водопроводных сетях достаточно высокий и полностью обеспечивает потребность населения в питьевой воде и воде для бытовых нужд.

Прогнозный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды ожидается по МО к 2020 году -181 тыс.м.куб/год, в том числе по селам:

Васильевка -87 тыс.м.куб/год;

Кульчумово- 43 тыс.м.куб/год;

Покурлей -27 тыс.м.куб/год;

Новоселки -24 тыс.м.куб/год.

Расходы воды для населения приняты по среднесуточным общероссийским нормам (что не противоречит требованию СН4П 2.04.02-84) и составит по МО Васильевский сельсовет 125 л в сутки на одного человека.

Расход воды для нужд ведения личного подсобного хозяйства  определен по следующим усредненным нормам.

| Виды скота | Норма потребления литров в сутки на 1 голову |
| --- | --- |
| КРС | 70 |
| Лошади | 80 |
| Свиньи | 40 |
| Овцы и козы | 20 |
| Птицы | 1 |

Водопроводные сети не оборудованы системами (установками) по обеззараживанию воды.

В перспективе водопроводные сети необходимо оснастить системами по обеззараживанию воды (хлорирование, УФ-облучение и другие методы).

На территории МО нет сетей водоотведения. Система водоотведения  необходима для микрорайона восьми многоквартирных домов в с.Васильевка.

Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей по водоснабжению

- Провести комплексный ремонт водопроводных сетей в с.Кульчумово (3 очередь). Стоимость работы 937 тыс.руб.

- Ремонт водопроводных сетей в селах Васильевка, Покурлей и Новоселки.

- Пробурение скважины с.Татарский Саракташ и подведение воды от нее к клубу, ФАП и магазину.

Ресурсное обеспечение, источники финансирования программы развития водоснабжения сел МО Васильевский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Всего 2016-2020 годах млн.руб | В том числе по годам реализации программы, млн.руб |  |  |  |  | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Раздел водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Новоселки замена глубинных насосов | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | ООО "Водоканал" |
| 2 | с. Васильевка замена глубинных насосов , установка пожарных гидрантов | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  | ООО "Водоканал" Администрация МО Васильевский сельсовет |
| 3 | с.Покурлей замена глубинных насосов | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | ООО "Водоканал" |
| 4 | с.Кульчумово Замена глубинных насосов, замена элекрощитов | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | ООО "Коммунсервис" |
| 5 | с.Татарский Саракташ бурение скважины на воду | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | Администрация МО Васильевский сельсовет |
| Всего |  | 0,55 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Консолидируемый бюджет |  | 0,15 | - | 0,05 | - | - | 0,1 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,4 | 01,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |